
[image: image1.emf] 

 

[image: image2.emf]
足場組立作業中の感電災害防止について
外壁塗装工事に伴う足場組立作業中の作業者が、高圧電線付近（６，６００Ｖ）に接触し、感電負傷した事象が２件連続で発生しております（このうち１件は、感電に加え足場から地上へ墜落）。
いずれも死亡に至る可能性もあった非常に危険な災害です。また、外壁塗装工事に伴い組立した足場と低圧引込線（１００Ｖ）が接触したことで漏電が発生し、足場に接触した作業者が感電した事象が２件連続発生しております。
[image: image3.jpg]


[image: image4.png]


[image: image5.jpg]



　　　　　　　　　　　　事故事例　１　　　　　　　　　　　　　　　事故事例　２　　　　　　　　　　　　　　　事故事例３
	[image: image6.jpg]


[image: image7.emf][image: image8.emf]事　　故　　状　　況
	発　生　年　月
	２０２０年　７月　３日
	２０２０年　７月　８日
	２０２０年　７月２２日

	
	発　生　場　所
	名古屋市　地内
	名古屋市　地内
	碧南市　地内

	
	発　生　概　要
	外壁塗装工事に伴う足場組立作業中の作業者が、高圧電線付近（６，６００Ｖ）に接触し、感電負傷・墜落した。
	外壁塗装工事に伴う足場組立作業中の作業者が、高圧電線付近（６，６００Ｖ）に接触し、感電負傷した。
	外壁塗装工事に伴い組立した足場と低圧引込線（１００Ｖ）が接触したことで漏電が発生し、足場に触れた作業者が感電負傷した。※

	
	原　因（推  定）
	接近作業となる高圧充電に防護措置および予防措置（停電による作業）をしないまま作業した。
	接近作業となる高圧電線部に防護措置および予防措置（停電による作業）をしないまま作業をさせた。
	接近作業となる低圧電線部に防護措置および予防措置（停電による作業）をしないまま作業をさせた。

	負傷程度
	電　撃　症

流入部：右足、流出部：両手
	電　撃　症

流入部：両手、流出部：臀部
	電　撃　症

流入部：左手（推定）、流出部：不明

	状　況　図
	[image: image9.emf][image: image10.emf]
	
	


（参考）労働安全衛生規則に基づく離隔距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2020年8月11日、同様の事象が一宮市でも発生しています。

事業者の皆さまへ





�








　　『 感電災害・停電事故防止のため安全措置の徹底をお願いいたします！！』


架空線に接近した作業を行う場合は、建設工事等を行う事業者には安全措置を講ずることが労働安全衛生法や建設業法等において義務付けられております。弊社設備へ接近して作業される場合は、『目印となる防護管の取付』や『工事現場の出入口における高さ制限・看板設置』，『監視人の配置』等により，適切な安全措置を行った後に作業を開始いただきますようお願いいたします。


　また、作業中に感電の恐れがあると判断した場合は、直ちに作業を中断し、お近くの弊社営業所へご連絡いただきますようお願いいたします。








中部電力パワーグリッドからのお願い





地面へ墜落





























�
電圧種別�
最小離隔距離※１�
より安全な距離※２�
�
配電線�
低圧（100V､200V）�
１．０ ｍ�
２．０ ｍ�
�
�
高圧（6,600V）�
１．２ ｍ�
�
�






※１　最小離隔距離より安全な距離労働基準局長通達第７５９号「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について（昭和50年12月17日）」


※２　より安全な距離・・・「目測による誤差」、「ジブ振れ（風によるフックや電線の揺れ等）」も考慮し定められています。


以　上








