■■■　≪交通基盤部≫アクシデントニュース速報　■■■　　R5.2

（令和4年度　0109　打撲・切傷、0125　その他、0126　落下、0120　作業員骨折）

○　事故の概要 

１　治山工事において、２班体制で伐採中に発生した労災事故

１月９日、治山工事において、伐採工を２班体制で行っていた際、片方の班が伐倒した枯れ松（樹高11.5ｍ、根本径16ｃｍ）の枝（枝長１ｍ、枝径3ｃｍ）が、他方の班で作業をしていた被災者の側頭部

に接触し、転倒して、目元に擦り傷及び首や胸に打撲を負う労災事故が発生しました（休業なし）。 

新規入場教育の実施内容や作業手順書の作成が不十分であったことから、「労働安全衛生規則」や 
「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」などの理解不足と作業上のそれらに 
基づく安全の確保がされていなかったことが原因として考えられます。 

作業前に法令等を理解するとともに、適確な作業手順書を作成のうえ、作業員全員が作業手順を 
確認するなど周知徹底し、安全を確保したうえで、事故防止に取組んでください。

２　砂防工事において、強風で工事看板が倒れて発生した第三者事故 

１月２５日、砂防工事において、現場付近に設置していた工事看板が風で倒れ、近くの駐車場に

駐車していた第３者の車にぶつかり損傷させる物損事故が発生しました。 

強風に対し看板の固定が不十分だったこと及び設置した位置が車両の近くだったことが原因と 
考えられます。 

強風があることを想定し、設置位置の工夫や看板の固定を強化するなど作業員に周知徹底し、 
事故防止に取り組んでください。

３　道路維持業務委託で、脚立を使用した街路樹の剪定作業中に発生した労災事故 

１月２６日、道路維持業務委託において、脚立を立てた街路樹の剪定作業中に高い位置にある枝を切るための支えとして幹をつかんだところ、その幹が腐っていたため折れて、バランスを崩し1.5mの高さから転落し大腿骨を骨折する全治２カ月の労災事故が発生しました。 

作業前に枯れ枝の確認を行わなかったことや無理な体制での剪定作業などに原因があったと 
考えられます。 

高木の剪定を行う時は、作業前の樹木の点検や作業時の安全対策、安全意識の向上、チェックリストによる確認などを行い、作業員に周知徹底し、事故防止に取り組んでください。

４　電気設備改修工事で、足場用の伸縮はしごを撤去する際に発生した労災事故

１月２０日、電気設備改修工事で足場への昇降用として使用していた伸縮はしご（※）を 撤去

する際、はしごを揺らして無理に収納しようとし、急に下降したステップと下段ステップの間に右手

人差し指を挟み骨折する全治４週間の労災事故が発生しました。 

　伸縮はしごを収納する際、壁に立てかけ一人で作業を行うなど、適切な作業手順を とらなかった

こと、ステップが急に下降することを想定した手の位置になっていなかったことなどが、原因として

考えられます。 

　伸縮はしごを収納する際は、はしごを横にした状態で二人で作業するなどの安全使用について、

関係する作業員に対し、安全衛生協議会やＫＹ活動等により周知徹底させるとともに、現場巡視の

都度、確認・指導を行う等、『安全はすべてに優先する』という基本的な考えを再認識させ、工事事故防止に取り組んでください。 

（※）伸縮はしご

-----　安全はすべてに優先する　-----

※県交通基盤部・経済産業部で発注した工事等で発生した工事事故を皆さんで共有するため、 
　　アクシデントニュース速報として情報提供をしていきます。 

☆　死亡事故ゼロ、傷害事故ゼロ、公衆事故ゼロを目指して 
☆　　　　　「交通基盤部工事事故防止行動計画」の実践を　 
☆ 
☆　静岡県交通基盤部　建設経済局　工事検査課

R5.2.10