国官技第○号

令和５年○月○日

各地方整備局　企画部長　　殿

北海道開発局　事業振興部長　　殿

大臣官房技術調査課長

（公印省略）

「BIM/CIM活用に関する実施方針」について

BIM/CIM活用については、「i-Construction における「ＩＣＴの全面的な活用」について」（令和４年３月31日付け国官技第349 号、国総公第240 号）に基づき実施しているところであるが、更なる普及促進のため、「BIM/CIM活用に関する実施方針」に基づき実施することとした。

貴職におかれては、「BIM/CIM活用に関する実施方針」に基づき、BIM/CIM活用の一層の普及促進に取り組まれたい。

BIM/CIM活用に関する実施方針20230217

１．BIM/CIM活用の目的

BIM/CIMとは、建設事業をデジタル化することにより、関係者のデータ活用・共有を容易にし、事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることであり、受発注者の生産性向上を目的に、以下のとおり取り組むものとする。

【解説】

解説には、実施方針の策定に至る背景、今後の見通し、実施方針を補足する事項等、本実施方針に基づきBIM/CIM活用するにあたって、参考にすべき内容を記載している。

これまでのBIM/CIMの推進は、３次元モデルを精巧に作ることを中心に検討を進めてきており、その成果により効果的な活用方法がわかってきたところである。これからのBIM/CIMは、発注者が活用目的を明確にし、活用目的を達成するために３次元モデルを作成する（詳細度、属性情報とも）ことで、費用対効果の高い活用を目指すこととした。

なお、BIM/CIMの原点はデータ活用・共有による受発注者の生産性向上を目的とするものであり、活用データは３次元モデルに限るものではない。２次元図面や報告書等を含め、用途に応じたデータの使い分けが重要である。

また、各事業においてBIM/CIM活用の内容等に悩みが生じた場合は、効果と費用を比較衡量し、受発注者の生産性向上に資するかどうかという原点に立ち返り考えるべきである。

２．BIM/CIM活用の対象範囲

以下に示す業務・工事に該当するものを対象とする。

- 土木設計業務共通仕様書に基づき実施する設計及び計画業務

- 土木工事共通仕様書に基づく土木工事

- 上記に関連する測量業務及び地質・土質調査業務

ただし、小規模なもの及び災害復旧工事等の緊急性を要する業務・工事等を除く。

なお、これによらず対象以外の業務・工事においても積極的な導入を推進する。

【解説】

原則として直轄土木業務・工事の全てを対象としているが、小規模なものとして、維持工事を除いている。また、単独の機械設備工事・電気通信設備工事は土木工事共通仕様書に基づく土木工事に含まれておらず、実施方針の対象外としている。ただし、機械設備工事・電気通信設備工事の全てのBIM/CIM活用を実施しないとの趣旨ではなく、土木工事との取り合い箇所など関連する箇所については、実施方針の対象に含み、BIM/CIM活用等を適切に実施することに留意する。

３．３次元モデルの活用

業務・工事ごとに発注者が活用目的を明確にし、受注者が３次元モデルを作成・活用するものとする。業務・工事の特性に応じて「義務項目、推奨項目の一覧」を参考に受発注者で活用目的等を協議し、取り組むものとする。３次元モデルの作成にあたっては、活用目的を達成できる程度の範囲・精度で作成するものとし、活用目的以外の箇所の作成は受注者に求めないものとする。

義務項目については、原則として全ての詳細設計（実施設計含む、以降全て同じ）及び工事において活用する。ただし、工事については設計段階等で３次元モデルを作成していることを前提とした活用目的であり、３次元モデルを作成していない場合は活用しなくてもよい。

推奨項目については、業務・工事特性に応じて活用する。特に、大規模な業務・工事や条件が複雑な業務・工事については、推奨項目の活用が有効であり、積極的に活用することとする。当面は、対象業務・工事のうち１割の業務・工事において１個以上の推奨項目を活用することを目標に取り組むものとする。

なお、設計図書は２次元図面とし、３次元モデルは参考資料として貸与するものとする。

※対象業務・工事とは、義務項目の活用対象となる業務・工事又は推奨項目を活用した業務・工事を指す。

【解説】

義務項目については、未経験者でも対応可能な内容として設定している。

原則として、全ての詳細設計で義務項目を活用するとしているが、修正設計や業務の内容により３次元モデルを活用しても費用対効果が見込めないと発注者が判断した場合においては義務項目を活用しなくてもよい。

今後は全ての詳細設計で３次元モデルを作成することとなるが、過年度の設計の場合等で３次元モデルを作成していないことがある。工事において参照すべき３次元モデルがない場合、当該工事においては義務項目活用の対象外としている。

なお、推奨項目については、詳細設計の他に測量、地質・土質調査、概略設計・予備設計等の業務を対象としていることに留意する。

「義務項目、推奨項目の一覧」の推奨項目については、これまでの成果を基に一覧にまとめたものであるが、この項目に限るものではなく、その他の生産性向上のための活用方法についても積極的に検討し実施してほしい。

４．３次元モデル作成に必要な経費

３次元モデルを活用した業務・工事は、３次元モデルの作成、ソフトウェアの調達等の必要な経費を計上する。

なお、実施内容及び費用について受発注者で事前協議を行うものとし、当該業務・工事にとって発注者が有効と認めるものに限り、費用計上の対象とする。

【解説】

必要な経費は、見積により費用計上を行う。３次元モデル作成以外の施工計画の検討等の活用については、すでに業務・工事の費用に含まれているものもあるため、二重計上しないように留意する。また、必要な経費のうち、ソフトウェア等の調達費用については、当該業務・工事にかかる損料（リース料）のみを別途費用計上する。当該業務・工事以外にも使用するソフトウェア等は、諸経費等に含まれていることに留意する。

５．DS（Data-Sharing）の実施（発注者によるデータ共有）

業務・工事の契約後速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報を説明し、受注者が希望する参考資料（電子データを含む）を貸与する。説明に使用する資料は、別紙の記載例を参考に作成するものとする。

【解説】

説明に使用する資料の作成にあたっては、共通仕様書等による成果物の一覧を参考に、最新の情報を明確にすることに留意する。特に、業務成果が古い場合、修正（変更、追加）が多数行われている事業の場合、管内設計業務等で部分的に修正をしている場合は、検討経緯、資料の新旧等に留意する。

貸与資料は成果品だけでなく、発注図面等のデータも当然含んでいることに留意する。特に、成果品を修正し発注図面等を作成した場合は、発注図面等を忘れずに貸与することとする。

最新の成果データを後行程の受注者に確実に共有することは非常に重要であり、データ共有がなされないことに起因する手戻り等を起こさないよう、十分に留意されたい。

６．適用時期

令和５年４月１日以降に手続きを開始する業務・工事から適用する。

７．その他

詳細は、実施要領による。

【解説】

実施要領は、以下の３つである。

- BIM/CIM活用業務実施要領

- BIM/CIM活用工事実施要領

- BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務実施要領

別紙

○○工事
設計図書の作成の基となった情報の説明（例）

本工事の設計図書の作成にあたっては、以下に示すものを利用しています。

また、各業務成果の電子データを貸与することができます。

| 対象 | 説明内容 |
| --- | --- |
| 設計図 | 「R1○○詳細設計業務」と「R2××修正設計業務」を基に作成しています。「R1○○詳細設計業務」を基本としていますが、△△交差点の部分は「R2××修正設計業務」で設計しています。 |
| 中心線測量 | 「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。 |
| 法線測量 | 「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。 |
| 幅杭測量 | 「R1○○測量業務」の成果を利用して作成しています。 |
| 地質・土質調査 | 「H28○○地質調査業務」の地質調査の成果と「H30××地質調査業務」の地下水調査の成果を利用しています。 |
| 道路中心線 | 「H28○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。 |
| 用地幅杭計画 | 「H29○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。 |
| 堤防法線 | 「R2○○河川詳細設計業務」において検討したものを利用しています。 |
| その他 |  |

BIM/CIM活用業務実施要領

１．BIM/CIM活用業務

以下に基づき、３次元モデルを活用する。

１．１　BIM/CIM実施計画書

３次元モデルの活用について、受発注者で協議し、以下の内容を記載する。

１）３次元モデルの活用内容（活用目的、実施内容、期待する効果等）

２）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの使用等）

３）３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

４）３次元モデルの作成担当者

５）３次元モデルの作成・活用に要する費用

１．２　BIM/CIM実施報告書

BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載する。

１）３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察含む）

２）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）

３）後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合状況、活用時の注意点等）

４）成果物

５）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

１．３　BIM/CIM活用業務の確認

発注者は、受注者が３次元モデルを作成・活用するにあたって、以下の内容を確認する。

１）３次元モデルの作成内容の確認

- 測地系、単位系が正しく設定されているか

- 構造物等が正しい位置に配置されているか

- 無償ビューワーで３次元モデルを閲覧可能か

- BIM/CIM実施計画書で示した３次元モデルが作成されているか

２）実施報告書の記載内容の確認

- 実施概要、効果の結果等が記載されているか

- 引継事項が記載されているか（対応する無償ビューワーの種類、活用時の注意点等）

- ２次元図面と３次元モデルの整合に関する情報が記載されているか

３）電子成果品の納品内容の確認

- 各電子納品要領に基づきBIMCIMフォルダが作成されているか

- 納品された３次元モデルは、オリジナルデータの他、IFC又はJ-LandXMLのデータ形式で格納されているか

２．BIM/CIM活用業務の実施方法

BIM/CIM活用業務については、入札公告、入札説明書、特記仕様書等に明記する。

なお、BIM/CIM活用業務は、以下の発注方式を標準とする。

１）発注者指定型

発注者の指定により３次元モデルの活用を行う方式である。

詳細設計業務については、原則として義務項目を活用するものとし、発注者指定型を適用する。

また、推奨項目を発注者の指定により実施する場合は、発注者指定型を適用する。

２）受注者希望型

契約後において、受注者から３次元モデルの活用希望があった場合に３次元モデルの活用を行う方式である。

発注者指定型を適用するものを除き、全ての業務で受注者希望型を適用する。

３．業務費の積算

BIM/CIM活用業務による費用は、見積を徴収して積算するものとする。活用内容の詳細が受注者との協議により決定することを鑑み、契約後に受注者からの見積により契約変更で対応する。

また、受注者からの提案を積極的に受け入れ、活用することを基本とする。発注者が費用負担する場合は、発注者が活用効果等を確認のうえ有効と判断したものに限ることに留意する。

４．入札公告等の記載例

入札公告、入札説明書（業務説明書）、特記仕様書等に以下の記載例を参考に記載する。

【入札公告】（記載例）

「１　業務概要」に以下を記載する。

（番号）本業務は、BIM/CIM活用業務（発注者指定型／受注者希望型）である。

【入札説明書（業務説明書）】（記載例）

「（番号）業務の実施形態」に以下を記載する。

（番号）本業務は、BIM/CIM活用業務（発注者指定型／受注者希望型）である。詳細については、特記仕様書による。

【特記仕様書】（記載例）

第○○条　BIM/CIM活用業務について

本業務は、BIM/CIM活用業務（発注者指定型／受注者希望型）である。

【発注者指定型の場合】

以下に示す活用目的について、３次元モデルを作成し、活用する。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。

受注者が希望する場合、発注者が示す活用目的以外の活用を提案することができる。

BIM/CIM活用業務に要する費用については、当初は計上していない。受発注者による協議に基づき、設計変更を行うものとする。

| 活用目的 | 活用目的の詳細 |
| --- | --- |
| 出来上がり全体イメージの確認 | 出来上がりの完成形状を３次元モデルで視覚化することで、関係者で全体イメージの共有を図る。 （例）本業務では、R5年10月頃の地元住民への説明会において、使用することを想定している。 |
| 特定部の確認 （２次元図面の確認補助） | ２次元では表現が難しい箇所を３次元モデルで視覚化することで、関係者の理解促進や２次元図面の精度向上を図る。 （例）本業務では、橋梁の上部工と下部工の接続部分を確認する。 本業務では、道路本体（土工部（トンネル部含む）、橋梁部）の施工にあたり支障となる障害物を確認する。 |
| 重ね合わせによる確認 | ３次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示することにより、位置関係にずれ、干渉等がないか等を確認する。 （例）本業務では、建築限界及び構造物等と官民境界の位置を確認する。 |
| 現場条件の確認 | ３次元モデルに重機等を配置し、近接物の干渉等、施工に支障がないか確認する。 （例）本業務では、重機の搬出入経路及び旋回範囲を確認する。 |
| 施工ステップの確認※任 | 一連の施工工程のステップごとの３次元モデルで施工可能かどうかを確認する。 （例）本業務では、橋梁の下部工、上部工等の一連の施工ステップを確認する。 |
| 事業計画の検討※任 | ３次元モデルで複数の設計案を作成し、最適な事業計画を検討する。 （例）本業務では、業務範囲内の設計全体を検討する。 |

※任　発注者は活用することを期待しているが、受注者の対応が困難な場合は、受発注者の協議により活用しなくてもよい項目である。

（参考）３次元モデル作成の目安

| 詳細度 | ２００～３００程度※1 ※1 構造形式がわかるモデル～主構造の形状がわかるモデル |
| --- | --- |
| 属性情報※2 ※2部材等の名称、規格、仕様等の情報 | オブジェクト分類名※3のみ入力し、その他は任意とする。 ※3 道路土構造物、橋梁等の分類の名称 |

【受注者希望型の場合】

受注者が希望する場合、３次元モデルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。

【発注者指定型／受注者希望型　共通】

１　BIM/CIM実施計画書の作成

３次元モデルの活用について、以下の内容について受発注者で協議し、BIM/CIM実施計画書を作成する。内容に変更が生じた場合は、受発注者で協議し、BIM/CIM実施（変更）計画書を作成する。

また、作成したBIM/CIM実施計画書（変更含む）に基づき、本業務を実施する。

１）３次元モデルの活用内容（活用目的、実施内容、期待する効果等）

２）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの使用等）

３）３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

４）３次元モデルの作成担当者

５）３次元モデルの作成・活用に要する費用

２　BIM/CIM実施報告書の作成

BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載したBIM/CIM実施報告書を作成する。

１）３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察含む）

２）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）

３）後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合状況、活用時の注意点等）

４）成果物

５）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

３　成果の納品

BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び作成した３次元モデルを納品する。

【関連する業務等がある場合に記載する】

４　貸与資料

本業務に関連する以下の業務等において作成した３次元モデルのデータを貸与することができる。

・　R2○○業務

・　R3○○業務

BIM/CIM活用工事実施要領

１．BIM/CIM活用工事

以下に基づき、３次元モデルを活用する。

１．１　BIM/CIM実施計画書

３次元モデルの活用について、受発注者で協議し、以下の内容を記載する。

１）３次元モデルの活用内容（活用目的、実施内容、期待する効果等）

２）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの使用等）

３）３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

４）３次元モデルの作成担当者

５）３次元モデルの作成・活用に要する費用

１．２　BIM/CIM実施報告書

BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載する。

１）３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察含む）

２）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）

３）後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合状況、活用時の注意点等）

４）成果物

５）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

１．３　BIM/CIM活用工事の確認

発注者は、受注者が３次元モデルを作成・活用するにあたって、以下の内容を確認する。

１）３次元モデルの作成内容の確認

  - 測地系、単位系が正しく設定されているか

  - 構造物等が正しい位置に配置されているか

  - 無償ビューワーで３次元モデルを閲覧可能か

  - BIM/CIM実施計画書で示した３次元モデルが作成されているか

２）実施報告書の記載内容の確認

- 実施概要、効果の結果等が記載されているか

- 引継事項が記載されているか（対応する無償ビューワーの種類、活用時の注意点等）

- ２次元図面と３次元モデルの整合に関する情報が記載されているか

３）電子成果品の納品内容の確認

- 各電子納品要領に基づきBIMCIMフォルダが作成されているか

- 納品された３次元モデルは、オリジナルデータの他、IFC又はJ-LandXMLのデータ形式で格納されているか

２．BIM/CIM活用工事の実施方法

BIM/CIM活用工事については、入札公告、入札説明書、特記仕様書等に明記する。

なお、BIM/CIM活用工事は、以下の発注方式を標準とする。

１）発注者指定型

発注者の指定により３次元モデルの活用を行う方式である。

参照する３次元モデルがある場合は、原則として義務項目を活用するものとし、発注者指定型を適用する。

また、推奨項目を発注者の指定により実施する場合は、発注者指定型を適用する。

２）受注者希望型

契約後において、受注者から３次元モデルの活用希望があった場合に３次元モデルの活用を行う方式である。

発注者指定型を適用するものを除き、全ての工事で受注者希望型を適用する。

３．工事費の積算

BIM/CIM活用工事による費用は、見積を徴収して積算するものとする。活用内容の詳細が受注者との協議により決定することを鑑み、契約後に受注者からの見積により契約変更で対応する。

また、受注者からの提案を積極的に受け入れ、活用することを基本とする。発注者が費用負担する場合は、発注者が活用効果等を確認のうえ有効と判断したものに限ることに留意する。

（計上の方法）

共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上すること。

項目名：BIM/CIM 活用工事に要する費用

※施工歩掛コードは、オプション入力コードとする。

施工単位：式

計上額：万円 ※１万円未満は、切り捨てとする。

間接費を含む費用とするため、管理費区分「9」を設定する。

４．入札公告等の記載例

入札公告、入札説明書、特記仕様書等に以下の記載例を参考に記載する。

【入札公告】（記載例）

「１　工事概要」に以下を記載する。

（番号）本工事は、BIM/CIM活用工事（発注者指定型／受注者希望型）である。

【入札説明書】（記載例）

「（番号）工事概要」に以下を記載する。

（番号）本工事は、BIM/CIM活用工事（発注者指定型／受注者希望型）である。詳細については、特記仕様書による。

【特記仕様書】（記載例）

第○○条　BIM/CIM活用工事について

本工事は、BIM/CIM活用工事（発注者指定型／受注者希望型）である。

【発注者指定型の場合】

以下に示す活用目的について、３次元モデルを作成し、活用する。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。

受注者が希望する場合、発注者が示す活用目的以外の活用を提案することができる。

【義務項目のみの場合は記載しない】

BIM/CIM活用工事に要する費用については、当初は計上していない。受発注者による協議に基づき、設計変更を行うものとする。

| 活用目的 | 活用目的の詳細 |
| --- | --- |
| 施工計画の検討補助 | 詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、施工計画を検討する際の参考にする。 |
| ２次元図面の理解補助 | 詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、２次元図面を理解する際の参考にする。 |
| 現場作業員等への説明 | 詳細設計等で作成された３次元モデルを用いて、現場作業員等に工事の完成イメージ等を説明し、現場作業員等の理解促進を図る。 |
| 重ね合わせによる確認 | ３次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示することにより、位置関係にずれ、干渉等がないか等を確認する。 （例）本工事では、建築限界及び構造物等と官民境界の位置を確認する。 |
| 現場条件の確認 | ３次元モデルに重機等を配置し、近接物の干渉等、施工に支障がないか確認する。 （例）本工事では、重機の搬出入経路及び旋回範囲を確認する。 |
| 施工ステップの確認※任 | 一連の施工工程のステップごとの３次元モデルで施工可能かどうかを確認する。 （例）本工事では、交通規制を伴う部分の切り替え、作業スペース等を確認する。 （例）本工事では、工事進捗に伴い変化する仮設及び重機等の作業スペース等を確認する。 |
| 施工管理での活用※任 | ３次元モデルとAR、レーザー測量等を組み合わせて、出来形の計測・管理等に活用する。 （例）本工事では、舗装の出来形管理に活用する。 |

※任　発注者は活用することを期待しているが、受注者の対応が困難な場合は、受発注者の協議により活用しなくてもよい項目である。

（参考）３次元モデル作成の目安【義務項目（閲覧）のみの場合は、削除する】

| 詳細度 | ２００～３００程度※1 ※1 構造形式がわかるモデル～主構造の形状がわかるモデル |
| --- | --- |
| 属性情報※2 ※2部材等の名称、規格、仕様等の情報 | オブジェクト分類名※3のみ入力し、その他は任意とする。 ※3 道路土構造物、橋梁等の分類の名称 |

【受注者希望型の場合】

受注者が希望する場合、３次元モデルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し、１～３により実施する。

【発注者指定型／受注者希望型】

１　BIM/CIM実施計画書の作成

３次元モデルの活用について、以下の内容について受発注者で協議し、BIM/CIM実施計画書を作成する。内容に変更が生じた場合は、受発注者で協議し、BIM/CIM実施（変更）計画書を作成する。

また、作成したBIM/CIM実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。

１）３次元モデルの活用内容（活用目的、実施内容、期待する効果等）

２）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの使用等）

３）３次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

４）３次元モデルの作成担当者

５）３次元モデルの作成・活用に要する費用

２　BIM/CIM実施報告書の作成

BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載したBIM/CIM実施報告書を作成する。

１）３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察含む）

２）作成・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）

３）後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合状況、活用時の注意点等）

４）成果物

５）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

３　成果の納品

BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び作成した３次元モデルを納品する。

【関連する業務等がある場合に記載する】

４　貸与資料

本工事に関連する以下の業務等において作成した３次元モデルがあり、貸与することができる。

・　R2○○業務

・　R3○○業務

BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務実施要領

１．BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務

BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務は、事業促進PPP、PM、CM等の事業監理（プロジェクトマネジメント）を行う業務等と連携し、複数の業務・工事で作成した３次元モデルを統合・管理し、事業全体の監理での活用を支援する業務である。

以下に基づき、３次元モデルを活用する。

１．１　BIM/CIM実施計画書

３次元モデルの統合・管理について、受発注者で協議し、以下の内容を記載する。

１）３次元モデルの活用内容（活用目的、実施内容、期待する効果等）

２）３次元モデルの統合・管理仕様（統合・管理範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの使用等）

３）３次元モデルの統合・管理に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

４）３次元モデルの統合・管理担当者

５）３次元モデルの統合・管理・活用に要する費用

１．２　BIM/CIM実施報告書

BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載する。

１）３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察含む）

２）統合・管理・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）

３）後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合状況、活用時の注意点等）

４）成果物

５）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

１．３　BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務の確認

発注者は、受注者が３次元モデルを統合・管理・活用するにあたって、以下の内容を確認する。

１）３次元モデルの統合・管理内容の確認

  - 測地系、単位系が正しく設定されているか

  - 構造物等が正しい位置に配置されているか

  - 無償ビューワーで３次元モデルを閲覧可能か

  - BIM/CIM実施計画書で示した３次元モデルが作成・管理されているか

２）実施報告書の記載内容の確認

- 実施概要、効果の結果等が記載されているか

- 引継事項が記載されているか（対応する無償ビューワーの種類、活用時の注意点等）

- ２次元図面と３次元モデルの整合に関する情報が記載されているか

３）電子成果品の納品内容の確認

- 各電子納品要領に基づいたBIMCIMフォルダが作成されているか

- 納品された３次元モデルは、オリジナルデータの他、IFC又はJ-LandXMLのデータ形式で格納されているか

２．BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務の実施方法

BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務については、入札公告、入札説明書（業務説明書）、特記仕様書等に明記する。

３．業務費の積算

BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務による費用は、見積を徴収して積算するものとする。活用内容の詳細が受注者との協議により決定することを鑑み、契約後に受注者からの見積により契約変更で対応する。ただし、業務におけるBIM/CIM（統合モデル）管理支援業務の割合が大きい場合は、事前に見積を徴収し当初予定価格に含めるものとする。

また、受注者からの提案を積極的に受け入れ、活用することを基本とする。発注者が費用負担する場合は、発注者が活用効果等を確認のうえ有効と判断したものに限ることに留意する。

４．入札公告等の記載例

入札公告、入札説明書（業務説明書）、特記仕様書等に以下の記載例を参考に記載する。

【入札公告】（記載例）

「１　業務概要」に以下を記載する。

（番号）本業務は、BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務である。

【入札説明書（業務説明書）】（記載例）

「（番号）業務の概要」に以下を記載する。

（番号）本業務は、BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務である。詳細については、特記仕様書による。

【特記仕様書】（記載例）

第○○条　BIM/CIM（統合モデル）管理支援業務について

本業務は、複数の業務・工事で作成した３次元モデルを統合・管理し、事業全体の監理での活用を支援する業務である。

詳細については、受発注者で協議し、１～４により実施する。

１　BIM/CIM実施計画書の作成

３次元モデルの統合・管理について、以下の内容について受発注者で協議し、BIM/CIM実施計画書を作成する。内容に変更が生じた場合は、受発注者で協議し、BIM/CIM実施（変更）計画書を作成する。

また、作成したBIM/CIM実施計画書（変更含む）に基づき、本業務を実施する。

１）３次元モデルの活用内容（活用目的、実施内容、期待する効果等）

２）３次元モデルの統合・管理仕様（統合・管理範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの使用等）

３）３次元モデルの統合・管理に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

４）３次元モデルの統合・管理担当者

５）３次元モデルの統合・管理・活用に要する費用

２　BIM/CIM実施報告書の作成

BIM/CIM実施計画書に基づく３次元モデルの活用について、以下の内容を記載したBIM/CIM実施報告書を作成する。

１）３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察含む）

２）統合・管理・活用した３次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）

３）後段階への引継事項（対応する無償ビューワーの種類、２次元図面との整合状況、活用時の注意点等）

４）成果物

５）その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

３　成果の納品

BIM/CIM実施計画書（変更含む）、BIM/CIM実施報告書及び統合・管理した３次元モデルを納品する。

４　３次元モデルを統合・管理する業務・工事

本業務に関連する以下の業務・工事等において作成した３次元モデルの統合・管理を予定している。

・　R2○○業務

・　R3○○工事